SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |

Należy uzupełnić wyłącznie sprzęt, którego oferta cenowa została przedstawiona w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/07/2026/POZ/FENX.

- SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY

WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Pomiar masy ciała min. do 250 kg |  |  |
| 6 | Dokładność pomiaru 100 g w całym zakresie |  |  |
| 7 | Opcja: TARA |  |  |
| 8 | Możliwość pomiaru wagi, wzrostu oraz wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI |  |  |
| 9 | Wzrostomierz min. 60 cm - 200 cm |  |  |
| 10 | Funkcja zatrzymania pomiaru po pomiarze pacjenta |  |  |
| 11 | Podłączenie do komputera przez standardowy przewód USB pozwalające na transmisję danych pomiarowych |  |  |
| 12 | Guma antypoślizgowa |  |  |
| 13 | Legalizacja wagi |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

HOLTER CIŚNIENIOWY:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Możliwość pomiaru u osób dorosłych |  |  |
| 6 | Możliwość pomiarów pediatrycznych min. od 3 roku życia |  |  |
| 7 | Wbudowana pamięć na min 500 badań |  |  |
| 8 | System szybkiego podłączania |  |  |
| 9 | Baterie w zestawie, pomiar zużycia baterii |  |  |
| 10 | Definicja aktywności / snu |  |  |
| 11 | Możliwość programowania z poziomu komputera i z poziomu urządzenia |  |  |
| 12 | Funkcja testu manometru |  |  |
| 13 | Funkcja testu szczelności |  |  |
| 14 | Wyświetlanie błędów pomiaru |  |  |
| 15 | Wyniki pomiarów - min. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie |  |  |
| 16 | Wyposażenie w min. 3 mankiety (mankiet dla dorosłych średni, mankiet dla dorosłych duży, mankiet pediatryczny) |  |  |
| 17 | Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów |  |  |
| 18 | Pomiar wartości średnich z całej doby |  |  |
| 19 | Zgodność z wymogami zastosowania w Opiece Koordynowanej POZ |  |  |
| 20 | Możliwość wgrania zapisu do EDM |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

OPROGRAMOWANIE DO HOLTERA CIŚNIENIOWEGO (analizy badań holterowskich):

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | pełna kompatybilność z oferowanymi rejestratorami - holterami ciśnieniowymi i systemem informatycznym umożliwiające pełną analizę i archiwizację zapisów |  |
| 2 | licencja uprawniająca do legalnego użytkowania rejestratorów - holterów ciśnieniowych |  |
| 3 | możliwość rozszerzenia licencji o kolejne stanowiska / rejestratory |  |

HOLTER EKG:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Rejestracja zapisu przez 24h/48h/72h |  |  |
| 6 | Min. 3 kanały EKG |  |  |
| 7 | Komunikacja bezprzewodowa – podgląd przebiegu EKG |  |  |
| 8 | Detekcja odpięcia elektrody |  |  |
| 9 | Zapis danych EKG |  |  |
| 10 | Eliminacja zakłóceń jakości sygnału EKG |  |  |
| 11 | Automatyczna analiza arytmii |  |  |
| 12 | Raportowanie: uniesienia i obniżenia ST, epizody ST, max, min, średni rytm serca, procentowy udział artefaktów |  |  |
| 13 | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości |  |  |
| 14 | Analiza pracy rozrusznika serca |  |  |
| 15 | Możliwość wydruku całego zarejestrowanego sygnału EKG |  |  |
| 16 | Zgodność z wymogami zastosowania w Opiece Koordynowanej POZ |  |  |
| 17 | Możliwość wgrania zapisu do EDM |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

OPROGRAMOWANIE DO HOLTERA EKG (analizy badań holterowskich):

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | pełna kompatybilność z oferowanymi rejestratorami - holterami EKG i systemem informatycznym umożliwiające pełną analizę i archiwizację zapisów |  |
| 2 | licencja uprawniająca do legalnego użytkowania rejestratorów - holterów EKG |  |
| 3 | możliwość rozszerzenia licencji o kolejne stanowiska / rejestratory |  |

WIZUALIZATOR NACZYNIOWY (SKANER ŻYŁ):

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Wskaźnik głębokości żył |  |  |
| 6 | Wbudowany ekran |  |  |
| 7 | Sprzęt przenośny ze statywem jezdnym |  |  |
| 8 | Regulacja jasności wyświetlania |  |  |
| 9 | Mapa żył prezentowana w czasie rzeczywistym |  |  |
| 10 | Min. 5 kolorów wyświetlania |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

SYSTEM WYSIŁKOWY DO BADAŃ EKG:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System nowy, nieużywany, niepoleasingowy, instalowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | System dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | System posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | System posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Ciągła rejestracja – 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 6 | Ciągły pomiar arytmii komorowych |  |  |
| 7 | Ciągły pomiar częstości rytmu, poziomu i nachylenia odcinka ST w 12 odprowadzeniach |  |  |
| 8 | Sygnalizacja przekroczenia parametrów: zadanych parametrów, częstość rytmu, poziom ST |  |  |
| 9 | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych |  |  |
| 10 | Archiwizacja wykonanych badań |  |  |
| 11 | Możliwość wydruku na A4 |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

ERGOMETR DO PRÓB WYSIŁKOWYCH:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Płynna regulacja obciążenia (elektroniczna) |  |  |
| 6 | Detekcja odpięcia elektrody |  |  |
| 7 | Wbudowany moduł EKG (12 odprowadzeń) |  |  |
| 13 | Zakres mocy min. 25 – 400 W |  |  |
| 14 | Waga pacjenta min. do 150 kg |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO:

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na ramieniu |  |  |
| 6 | Min. 2 sztuki mankietów (1 szt. o standardowych rozmiarach, 1 szt. dla osób o dużym obwodzie ramienia) |  |  |
| 7 | Mankiety wykonane z wytrzymałego, łatwego do dezynfekcji materiału medycznego. |  |  |
| 8 | Mankiety wyposażone w czytelne oznaczenia prawidłowego założenia (np. linie zakresu, oznaczenie tętnicy). |  |  |
| 9 | System zapinania umożliwiający stabilne zamocowanie mankietu na grubszym ramieniu. |  |  |
| 10 | Precyzyjny system pomiarowy: Gwarancja dokładności pomiaru, niezależnie od grubości tkanki tłuszczowej w okolicy ramienia. |  |  |
| 11 | Możliwość zapisu wyników |  |  |
| 12 | Funkcja wykrywania arytmii |  |  |
| 13 | Wskaźnik prawidłowego ułożenia mankietu i ruchu podczas pomiaru |  |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe i bateryjne |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

- WYPOSAŻENIE GABINETOWE

KOZETKA LEKARSKA

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka fabrycznie nowa, nieużywana, niepoleasingowa, zamontowana po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 3 | Kozetka zgłoszona do URWMiŚB i dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE, zgodny z normami i Dyrektywami Unijnymi |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Producent / Dystrybutor posiada ISO 13485 |  |  |
| 6 | Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych. |  |  |
| 7 | Kozetka regulowana elektrycznie |  |  |
| 8 | Możliwość obniżenia wysokości fotela do > 55 cm |  |  |
| 9 | Koła jezdne |  |  |
| 10 | Obciążenie min 150 kg |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

LAMPA DIAGNOSTYCZNA BEZCIENIOWA

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Lampa bezcieniowa na ergonomicznym statywie jezdnym |  |  |
| 6 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m: min. 120 000 lux |  |  |
| 7 | Średnica pola zabiegowego d10: min. 20 cm |  |  |
| 8 | Średnica pola zabiegowego d50: min 10 cm |  |  |
| 9 | Regulowana średnica pola zabiegowego |  |  |
| 10 | Wzrost temperatury w okolicy głowy lekarza: < 1°C |  |  |
| 11 | Głębokość oświetlenia 60%: min 120 cm |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

TABLET MEDYCZNY

- PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepoleasingowy, zamontowany po raz pierwszy |  |  |
| 2 | Sprzęt dopuszczony do obrotu w UE |  |  |
| 3 | Sprzęt posiadający deklarację zgodności CE |  |  |
| 4 | Sprzęt posiadający instrukcję w języku polskim |  |  |
| 5 | Pamięć RAM 8 GB |  |  |
| 6 | Pamięć wbudowana 128 GB |  |  |
| 7 | Wbudowany modem 5G |  |  |
| 8 | Przekątna ekranu min. 10 cali |  |  |
| 9 | Rysik w zestawie |  |  |
| 10 | Kamera przód min 12.0 Mpix |  |  |
| 11 | System Android 15 |  |  |

- PARAMETRY PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

………………………………….   	………………….…………………..………………………….………………...

(miejscowość, data)   	(podpis / pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Oferenta)

Załączniki:

- Broszura informacyjna - ………………….. (nazwa sprzętu)

- Broszura informacyjna - ………………….. (nazwa sprzętu)

- Broszura informacyjna - ………………….. (nazwa sprzętu)

- ….